МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П. О. СУХОГО

Факультет автоматизированных и информационных систем

Кафедра «Информационные технологии»

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА   №5

по дисциплине: «Компьютерные системы конечно элементных расчётов»

на тему: Модальный анализ пространственной конструкции

Выполнил: студент гр. ИТП-31

Коркуц С. И.

Принял: ассистент

Васюкова В.О.

Гомель 2020

Цель работы: научиться проводить модальный анализ детали с контактными граничными условиями.

Ход работы

Задание:

Для выбранного варианта необходимо:

1. Запустить ANSYS Workbench, загрузить геометрическую модель детали из работы №4 с контактными граничными условиями.

2. Создать новое модальное исследование.

3. В качестве начальных условий назначить статическое прочностное исследование, выполненное в лабораторной работе №4.

4. Провести настройку модального исследования (количество мод, расчеты напряжений и деформаций).

5. Проверить, правильно ли заданы ограничения и нагрузки в статическом исследовании.

6. Решить задачу.

7. Указать пути повышения частот собственных колебаний за счет изменения геометрических параметров деталей (изменение каких размеров приводит к увеличению собственных частот), изменения внешней статической нагрузки (изменение какой нагрузки приводит к увеличению собственных частот).

8. Сформировать отчет в ANSYS Simulation.

Условие варианта задания приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Условие варианта

Для того, чтобы использовать геометрию из лабораторной работы №4 необходимо в настройках геометрии проекта задать 3D на вкладке Analys Type. Затем необходимо выполнить Extrude каждого Sketch (эскизов деталей).

Для фиксации созданной детали необходимо указать свойство AddFrozen. Далее необходимо установить опции задачи (рисунок 2).

Рисунок 2 – Установка контакта тел

Далее необходимо сгенерировать сетку, задать ограничения и нагрузку. В качестве нагрузки выступает Rotational Velocity внешней детали со скоростью вращения 100 rad/s. Закрепление задаётся на внутренний целиндр.

Также необходимо выставить количество мод в свойстве Mode (рисунок 3).

Рисунок 3 – Количество мод

Производятся расчёты деформации детали и нагрузки. Результаты вычислений представлены на рисунке 4, 5 .

Рисунок 4 – Результаты деформации детали

Рисунок 5 – Количество узлов

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы построена дополнительная деталь, контактирующая с основной. Произведено модальное исследование для вычисления деформации и напряжения.